广州市特殊教育学校和普通学校资源教室

教育装备配置指南

2024年10月

目录

第一部分  使用说明	5

1. 编制目的	6

2. 配备原则	6

3. 体例说明	7

4. 编制依据	8

5. 管理要求	10

6. 使用建议	10

7. 编制单位	10

第二部分  特殊学校教学场室与教育装备配置	12

1. 听力残疾	13

1.1. 语训室	13

1.2. 听力评估室	16

1.3. 其他教学康复装备	18

2. 视力残疾	21

2.1. 视功能评估室	21

2.2. 视功能训练室	24

2.3. 有声读物制作室	26

2.4. 大字制作室	28

2.5. 点字制作室	30

2.6. 定向行走训练室	32

2.7. 其他教学康复装备	35

3. 智力残疾	36

3.1. 认知活动训练室	36

3.2. 感觉统合训练室	40

3.3. 多感官教室	43

4. 言语残疾	45

4.1. 言语康复与训练室	45

5. 肢体残疾	48

5.1. 作业治疗与训练室	48

5.2. 运动康复与训练室	51

5.3. 水疗室	54

6. 孤独症谱系障碍为主的精神残疾	56

6.1. 认知活动训练室	56

6.2. 感觉统合训练室	60

6.3. 多感官教室	63

6.4. 言语康复与训练室	65

6.5. 作业治疗与训练室	67

7. 通用类	70

7.1. 烹饪室	70

7.2. 家政室	74

7.3. 心理辅导室	78

7.4. 教学具制作与开发室	83

7.5. 律动室	89

7.6. 图书馆	94

7.7. 计算机教室	99

7.8. 人工智能教室	102

8. 职业技术教育	104

8.1. 超市情景实训室	104

8.2. 酒店保洁实训室	107

8.3. 针灸推拿教室	110

8.4. 汽车美容实训室	112

8.5. 烹饪实训室	115

第三部分 普通学校资源教室教育装备配置	120

1. 资源评估区	121

2. 康复训练区	124

3. 学习辅导区	126

4. 办公咨询区	127

# 第一部分  使用说明

《广州市特殊教育学校和普通学校资源教室教育装备配置指南》是广州市特殊教育学校和普通学校资源教室的装备配置技术指引文件。其使用对象为广州市各级教育行政部门和教育装备部门，以及特殊教育学校、配备资源教室的普通学校的领导、教师、教育装备管理者等；其他有需要的单位和个人可参考使用。

- 编制目的

指导特殊教育学校和普通学校进行特殊教育装备的科学配置，最大限度满足残疾儿童少年的教育需要，使其增长知识、获得技能、发展潜能、完善人格、提高社会适应能力，成为有生活幸福感的人。

- 配备原则

### （1）科学性原则

应立足教育学、心理学以及特殊教育的科学理论，对重要问题、关键问题进行充分调研；应符合残疾儿童少年的身心发展特点，以最大限度地满足残疾儿童少年的教育需要和发展需要为目标。

### （2）先进性原则

应充分研究最新的政策文件，把握未来的教育发展趋势，将先进的教育理念和技术融入到教育装备中；应充分使用新产品和新技术，可适度超前，为今后即将出现的新产品预留空间。

### （3）实用性原则

应个性化满足残疾儿童在教学和康复训练上的具体需求，分别针对不同残疾类型、不同残疾程度的儿童选用合适的教育装备，并充分考虑特殊教育和融合教育的现实需求，提出适用、高效、实用的配置方案。

### （4）安全性原则

建设场室时应充分考虑防火、防盗、防汛、防高温、防破坏、防泄密和防治安灾害事故，有需要时可以配置相关的消毒设施；配置教育装备时应确保其符合质量标准，且结构、所用材料及工艺可靠、耐用，避免可能对师生人身安全、身心健康、学习生活环境带来危害；配置信息化教育装备时应充分考虑技术伦理，保障信息数据安全。

- 体例说明

针对当下特殊教育和融合教育的现实需求，指南按照残疾类型进行分类，参照文件是2011年5月颁布的《残疾人残疾分类和分级标准》。指南内容包括以下几类：听力残疾学生教学场室与教育装备配置、视力残疾学生教学场室与教育装备配置、智力残疾学生教学场室与教育装备配置、言语残疾学生教学场室与教育装备配置、肢体残疾学生教学场室与教育装备配置、孤独症谱系障碍为主的精神残疾学生教学场室与教育装备配置、特殊学校通用类场室与教育装备配置、职业技术教育场室与教育装备配置、普通学校资源教室教育装备配置。普通学校只列出一般资源教室教育装备配置，如果学校有不同类型的残疾学生，可以按照实际需要从指南相应残疾类型篇章中选择合适的教育装备。

场室装备以列表形式呈现。表格内容包括设备类型/名称，基础功能、规格，配置数量，单位，配备标准，备注等栏目，便于用其制定装备计划、选购产品，也便于用其检查验收学校装备达标情况。主要栏目的编写原则如下：

“设备类型/名称”栏编写原则是，准确表达用途、产品性质，尽量采用社会公认的产品名称，明确必要的用途指向，不出现品牌、产地。

“基础功能、规格”编写原则是，列明核心、关键技术指标或核心功能要求，提出此项产品的最低要求，对于不易产生选择错误的产品可不提出具体指标或功能要求。

“配置数量”栏编写原则是，以场室为基准，仪器设备不少于1个（套），教师用仪器设备一般要求配1～2个（套），学生用仪器设备参照学生数量进行配备。

“配备标准”分为“必配”“选配”两档，在基本教育教学活动中必不可少的仪器设备，重点内容、关键内容所需的仪器设备，属“必配”要求，所有学校都应达到。使用紧迫程度相对不高的仪器设备，属“选配”要求，供有条件或有需要的学校自主选择。通过“必配”和“选配”，满足不同办学条件、办学目标、办学规模下，学校的个性化选择需求。

- 编制依据

本指南参考或直接引用以下文件，其中标准未注明日期的，其最新版本适用于本指南。

- 法律法规

## 《残疾人教育条例》（2017年修订）

- 政策文件

## 《中国教育现代化2035》（2019）

## 《盲校义务教育课程标准》（2016年版）

## 《聋校义务教育课程标准》（2016年版）

## 《培智学校义务教育课程标准》（2016年版）

## 《普通学校特殊教育资源教室建设指南》（教基二厅〔2016〕1号）

## 《关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的实施细则》（粤教〔2023〕17号）

## 《广东省特殊儿童少年随班就读资源教室建设与管理实施办法（试行）》（粤教基〔2012〕8号）

## 《广州市普通高中教育装备配置指南》（2024）

## 《广州市初中教育装备配置指南》（2024）

## 《广州市小学教育装备配置指南》（2024）

## 《广州市中小学阅读空间建设指南》（穗教发〔2020〕24号）

- 技术标准

## 《残疾人辅助器具、分类和术语》（GB/T 16432-2004）

## 《基础教育装备分类与代码》（JY/T 0595-2019）

## 《义务教育阶段盲校教学与医疗康复仪器设备配备标准》（JY/T 0403-2009)

## 《义务教育阶段聋校教学与医疗康复仪器设备配备标准》（JY/T 0404-2009）

## 《义务教育阶段培智学校教学与医疗康复仪器设备配备标准》（JY/T 0405-2009）

## 《特殊教育学校建设标准》（建标156-2011）

## 《特殊教育学校建筑设计标准》（JGJ76-2019）

## 《电声学 助听器通用规范》（GB/T 14199-2010）

## 《标准对数视力表》（GB 11533-2011）

## 《钢琴》（GB/T 10159-2023）

## 《中国盲文》（GB/T 15720-2008）

## 《中国盲文音乐符号》（GB/T 16431-2008）

## 《中国盲文数学、物理、化学符号》（GB/T 18028-2010）

- 管理要求

（1）明确管理主体。装备配置以区和学校为主体开展建设，各区要因地制宜确定装备发展路径，加强装备部门、教研部门、特教指导中心和学校的沟通协调，做好规划设计。学校要及时落实市和区的建设要求，科学配备，科学管理，科学使用，适时提升配备层次。

（2）保障经费投入。责任单位要多方筹措，保障特殊教育学校和普通学校资源教室装备配置所需的经费，落实场地和仪器设备。

（3）保障安全管理。责任单位要立足于安全第一的原则，明确场室和装备的管理人员和职责，既要强调场室和装备的安全，又要关注使用过程中的安全，要充分考虑到残疾儿童的困难和障碍，做好相应的安全防护措施。

（4）做好资料管理。责任单位要按照要求，不断收集和整理场室装备在使用过程中的各种资料，定期跟进、适时总结使用频次和使用效果。

- 使用建议

（1）场室装备需配备使用说明或操作规程，使用者需严格按照使用说明或操作规程进行操作。

（2）加强对相关教师和管理人员的培训，提高教师的装备使用水平；对于有特殊操作规定的装备，使用者必须提前接受专门的技术培训。

（3）安排专人对场室和装备进行常规保养和定期维护，做好防尘、防潮、防热、防蚀等工作；及时检修，并做好检修记录。

- 编制单位

本指南由广州市教育基建和装备中心组织编制，编制组组长仇雁，副组长王飞，主要起草人：麦智荣、黄韵琪、刘学兰、梁劲章、原展豪、徐莹、张欣华、梁佩忠、吴舒蔓、曾彦莹、彭娇梅、韩悦。

# 第二部分  特殊学校教学场室与教育装备配置

- 听力残疾

  - 语训室

    - 场室功能介绍

语训室是对听力残疾学生进行语言康复训练的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有听力残疾的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 |  |

    - 面积指标

该场室面积应参照《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关教学及教学辅助用房-（聋校）语训小教室的使用面积的相关规定，并依据办学规模适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》教学及教学辅助用房使用面积必备指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 语训小教室 | 18 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| 备注：以上指标皆为该场室的总使用面积，单间场室建议使用面积为6㎡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手语训练卡片及资料等 | 用于提供手语学习的书籍、图像和视频资料，帮助学习者学习手语的手势和表达方式。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 2 | 小鼓 | 分辨声音的频次和强弱。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 3 | 助听器FM调频系统 | 用于提供清晰的声音信号，帮助学习者更好地理解和学习手语，提高听觉辅助手语学习的效果和体验。应满足至少4个学生同时使用。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 4 | 摄录机 | 用于记录手势动作以及非手控特征，为手语教学和手语研究积累原始素材。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 5 | 一体机 | 用于手语教学内容、视频资料和图像资源，提供清晰可见的视觉展示。 | 1 | 个 | 必配 |  |
| 6 | 折叠三脚架 | 用于拍摄。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 7 | 麦克风 | 学生用，用于发言和语音康复训练，如语音模仿、语音录制、语音评估等，有助于改善言语表达能力和发音准确度。可适配助听器FM调频系统。 | 若干 | 套 | 选配 |  |
| 8 | 音箱 | 可适配助听器FM调频系统。 | 1 | 套 | 选配 |  |

  - 听力评估室

    - 场室功能介绍

听力评估室是对学生进行听力测试的场室，包括使用助听器和其他听力设备来评估学生的听力水平。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有听力残疾的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 |  |

    - 面积指标

该场室面积应符合《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关公共活动及康复用房-听力评估室的使用面积的相关规定，或参照《特殊教育学校建筑设计标准（JGJ 76-2019）》中有关听力检测室的相关面积标准进行调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》公共活动及康复用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 听力检测室 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 60 |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊断型耳声发射仪 | 用于评估听力功能，检测听觉通道是否正常工作及是否存在听力损失。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 2 | 诊断型听力计 | 用于评估听力功能，包括听觉阈值、听觉敏感度等指标。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 3 | 听觉评估仪 | 用于听觉残疾的数量评估、听力残疾分级评定。为听觉言语残疾的诊断评估提供相关信息，为人工耳蜗植入术后开机或助听器验佩的优化调试提供技术参数及康复指导。 | 1 | 套 | 选配 |  |
| 4 | - 诊断中耳分析仪 | - 用于评估患者的中耳功能，包括鼓膜振动情况、鼓膜压力和中耳传导性能等。 | - 1 | - 台 | - 必配 |  |
| 5 | - 助听器编程器 | - 用于对助听器进行个性化调整，根据患者的听力损失程度、听觉需求和个人偏好调整助听器的音量、频率响应、音色等参数。 | - 1 | - 台 | - 必配 |  |
| 6 | 听处理评估工具 | 用于听觉注意能力、听觉识别能力、听觉记忆能力和听觉理解能力的评估。可对错误走向、听识别、听注意、听理解、听指数字、听理解判断、听觉统合、听分辨和听记忆进行阶段评估和即时训练的评估工具。 | 1 | 套 | 选配 |  |

  - 其他教学康复装备

| 序号 | 设备类型/名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声级计 | 用于声学校准。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 2 | 听能保养包 | 用以检测助听器的电池和声音情况，清洁、维护和保养助听器。 包括：干燥盒、测电器、吹气球、监听耳机、刷子、气孔通杆、干擦布、电池盒、不同耳蜗型号的检测板和监听耳机。 | 1 | 套 | 必配 | 可根据教学需要适当增配。 |
| 3 | 音频处理主机 | 用于处理各种类型的音频信号，通过调整音频参数如音量、音色、频率等，提高音频的清晰度和可听性。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 4 | 媒体控制主机 | 用于管理和控制各种多媒体设备，方便教学康复中的多媒体资源的管理和使用。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 5 | 全景云台摄像机 | 老师用。用于全景拍摄，捕捉教学康复过程中的各个角度和细节，提供全方位的观察和记录。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 6 | 多媒体导播控制平台 | 用于多种媒体内容的整合和播放。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 7 | 无线调频系统 | 用于提供高保真音质的音频传输，保证了教学内容传播的清晰度和准确性。包括多个教师用发射器和学生用接收器。 | 若干 | 套 | 必配 | 按班级数配置。 |
| 8 | 大功率助听器 | 用于提供强大的声音放大效果，帮助严重听力损失的人群更清晰地听到声音。适配无线调频系统。 | 若干 | 套 | 必配 | 按听力残疾学生人数配置 |
| 9 | 耳背式助听器 | 应符合《电声学 助听器通用规范》（GB/T 14199-2010）要求。 | 若干 | 台 | 必配 |  |
| 10 | 稳态声塔音域系统 | 用于改善教室、会议室等教学场所的聆听环境，包括稳态声塔、发射机和音频集成器。 | 1 | 套 | 必配 | 可根据教学需要适当增配。 |
| 11 | 绿幕 | 用于创建可定制的虚拟背景环境，帮助学习者进行手语演示和录制。 | 1 | 个 | 必配 |  |
| 12 | 提词器 | 用于显示手语教学内容和指导语，帮助教师进行手语教学，提供清晰、准确的手语表达。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 13 | 电子防潮箱 | 用于提供良好的防潮环境，对助听器等精密设备起到保护作用。 | 1 | 套 | 选配 |  |
| 14 | 彩色激光多功能一体机 | 用于制作文本资料。具备打印、复印、扫描、黑白打印、双面打印等功能。 | 1 | 台 | 必配 | 可根据教学需要适当增配 |

- 视力残疾

  - 视功能评估室

    - 场室功能介绍

视功能评估室是对视障学生进行残余视力及功能视力检测的场室。

    - 适用对象与应用要求

| 适用对象 | 有视功能评估需求的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 | þ | 义务段 | þ | 职中段 | þ |

    - 面积指标

该场室面积应符合《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关公共活动及康复用房-视力检测室的使用面积的相关规定，并依据办学规模进行适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》公共活动及康复用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 视力检测室 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视力测试表 | 用于评估受检者日常生活状态和最佳矫正状态的远近视力，应符合《标准对数视力表》（GB 11533-2011）。 包括：远视力检测表1张，近视力检查表1张。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 2 | 中文阅读视力表 | 用于评测汉字阅读视力、临界字体大小和最大阅读速度。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 3 | 眼底疾病检测表 | 用于筛查受检者是否有眼底疾病。如阿姆斯勒方格表。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 4 | 对比敏感度检查表 | 用于检测受检者能看清视标所需的最小对比度。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 5 | 色盲检查图 | 用于检测红绿色觉及蓝黄等色觉异常。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 6 | 阅读架 | 用于抬高需要看的书本、平板电脑等到与眼睛平视的高度。0-40cm自由升降。 | 1 | 个 | 必配 |  |
| 7 | 卷尺 | 用于测量标准距离。不短于5米。 | 1 | 个 | 必配 |  |
| 8 | 护眼灯 | 用于照明，亮度可调。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 9 | 照度计 | 用于测光度，保证适宜的光照。量程1-20万LUX。 | 1 | 个 | 必配 |  |
| 10 | 视野计 | 用于测量眼睛视野，即眼球向前水平注视时，所能见到的空间范围。弧形视野计，配有白、黄、红、绿视标。 | 1 | 个 | 必配 |  |
| 11 | 远用光学助视器 | 用于辅助低视力者看远处事物。主要包括双目望远镜和单目望远镜等。双目放大倍率为2-3倍；单目放大倍率为3-10倍。 | 若干 | 个 | 必配 | 根据教学实际需求配置。 |
| 12 | 近用光学助视器 | 用于辅助低视力者看近处事物。主要包括近用眼镜助视器、放大镜等。 | 若干 | 个 | 必配 | 根据教学实际需求配置。 |
| 13 | 电子助视器 | 用于帮助低视力人群阅读和分辨物体。具备放大倍率、亮度及对比度可调节等功能。 | 若干 | 台 | 必配 | 根据教学实际需求配置。 |

  - 视功能训练室

    - 场室功能介绍

视功能训练室是对有残余视力、视力残疾的学生进行视功能训练，提高其用眼能力，增强功能视力的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有视功能训练需求的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 | þ | 义务段 | þ | 职中段 | þ |

    - 面积指标

该场室面积应符合《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关公共活动及康复用房-视力检测室的使用面积的相关规定，并依据办学规模进行适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》公共活动及康复用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 视力检测室 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/名称 | 基础功能、规格 | 配置 数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远用光学助视器 | 用于辅助低视力者看远处事物。主要包括双目望远镜和单目望远镜等。双目放大倍率为2-3倍；单目放大倍率为3-10倍。 | 若干 | 个 | 必配 | 根据教学实际需求配置。 |
| 2 | 近用光学助视器 | 用于辅助低视力者看近处事物。主要包括近用眼镜助视器、放大镜等。 | 若干 | 个 | 必配 | 根据教学实际需求配置。 |
| 3 | 电子助视器 | 用于帮助低视力人群阅读和分辨物体。具备放大倍率、亮度及对比度可调节等功能。 | 若干 | 台 | 必配 | 根据教学实际需求配置。 |
| 4 | 视功能训练器材 | 具备视觉训练，训练效果反馈、记录和追踪功能。 包括：反转拍、裂隙尺、范围系列立体镜、聚散球、红绿可变矢量图、聚散三色球。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 5 | 光箱 | 用于视觉刺激、视觉追踪、空间定位。 | 1 | 套 | 必配 | 可根据教学需要适量增配。 |

  - 有声读物制作室

    - 场室功能介绍

有声读物制作室是为视力残疾学生制作、录制有声读物的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有制作、录制有声读物需求的老师、学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 | þ | 义务段 | þ | 职中段 | þ |

    - 面积指标

该场室面积应参照《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关教学及教学辅助用房-语言教室的使用面积的相关规定，并依据办学规模进行适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》教学与教学辅助房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 参考语言教室 | 47 | 47 | 61 | 122 | 122 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/名称 | 基础功能、规格 | 配置 数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调音台 | 用于音频信号的调整、混合和后期处理。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 2 | 录音台 | 用于收录不同音频信号，混合并输出。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 3 | 外置声卡 | 用于优化声音质量。 | 1 | 个 | 必配 |  |
| 4 | 麦克风 | 大振膜，电容式，频响范围为20HZ—20KHZ。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 5 | 麦克风支架 | 具备隔离震动、调整角度等功能。 | 1 | 个 | 必配 | 可根据需要适量增配。 |
| 6 | 防喷罩 | 用于过滤喷音、保护话筒。 | 1 | 个 | 必配 | 可根据需要适量增配 |
| 7 | 耳机 | 用于监听录制效果。 | 1 | 个 | 必配 |  |
| 8 | 音箱 | 用于收听录制效果。含音频线，音频线规格可根据场室实际大小自行选配。 | 1 | 个 | 必配 |  |
| 9 | 电脑 | 主流配置，支持音频处理软件。 | 1 | 台 | 必配 |  |

  - 大字制作室

    - 场室功能介绍

大字制作室是为低视生制作大字课本等教学资源的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有制作大字课本等教学资源制作需要的专业教师 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 | þ | 义务段 | þ | 职中段 | þ |

    - 面积指标

该场室面积应参照《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关教学及教学辅助用房-直观教室的使用面积的相关规定，并依据办学规模进行适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》教学及教学辅助用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 参考直观教室 | 88 | 132 | 122 | 183 | 183 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配置标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梳式打孔机 | 21孔，用于A4和A3大小的文本资料装订。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 2 | 彩色激光多功能一体机 | 用于制作文本资料。具备打印、复印、扫描、黑白打印、双面打印等功能。 | 1 | 台 | 必配 | 可根据教学需要适当增配 |
| 3 | 装订胶圈 | 包括28mm，38mm，51mm3种规格，以38mm为主。 | 若干 | 个 | 必配 |  |
| 4 | 装订胶片 | 包括A4和A3大小两种型号。用于保持装订品表面平整并防污抗皱。 | 若干 | 片 | 必配 |  |

  - 点字制作室

    - 场室功能介绍

点字制作室是为视力残疾学生制作盲文课本等教学资源的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有制作盲文课本等教学资源制作需要的专业教师 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 | þ | 义务段 | þ | 职中段 | þ |

    - 面积指标

该场室面积应参照《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关教学及教学辅助用房-直观教室的使用面积的相关规定，并依据办学规模进行适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》教学与教学辅助房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 参考直观教室 | 88 | 132 | 122 | 183 | 183 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置 数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盲文打字机 | 用于进行盲文的机械书写。 | 12 | 台 | 必配 |  |
| 2 | 盲文图形刻印机 | 用于刻印盲用图形。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 3 | 盲文刻印机 | 用于刻印盲文纸质资料。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 4 | 盲文制图机 | 用于制作盲用图形。具备制作曲线、标志、标识的功能。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 5 | 盲文图形制作工具 | 用于制作简单的触摸图形。 包括：盲笔、写字板、制图板、阴影板、齿轮笔、滚轮制图笔。 | 1 | 套 | 必配 |  |

  - 定向行走训练室

    - 场室功能介绍

定向行走训练室是帮助学生学习定向行走的基本技能和方法，掌握常用定向行走器材的使用方法和技巧的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 视力残疾的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 | þ | 义务段 | þ | 职中段 |  |

    - 面积指标

该场室面积应参照《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关公共活动及康复用房-体育康复训练室的使用面积的相关规定，或参照《特殊教育学校建筑设计标准（JGJ 76-2019）》中有关定向行走训练空间的相关面积标准进行调整。

特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》公共活动及康复用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 参考体育康复训练室 | 56 | 56 | 122 | 183 | 183 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/名称 | 基础功能、规格 | 配置 数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼儿盲杖 | 用于导向或识别周围环境的器具。3节折叠，旋转盲杖头。具备振动传导信号功能，有敲击声反馈。 | 若干 | 根 | 必配 |  |
| 2 | 眼罩 | 用于教师培训教学或低视力学生练习。 | 若干 | 个 | 必配 |  |
| 3 | 交通立体模型 | 用于在室内模拟真实道路环境，帮助视力残疾学生完成训练。 | 若干 | 套 | 必配 |  |
| 4 | 触觉地图 | 用于教师教学，可使帮助学生获得地形地貌、交通线走向、行政区划等各方面的具体形象，形成空间概念。立体地图或模型。 | 若干 | 套 | 必配 |  |
| 5 | 指南针 | 具备语音播报功能。 | 若干 | 个 | 必配 |  |
| 6 | 盲用手表 | 用于感知时间。 | 若干 | 个 | 必配 | 有条件可选配有语音报时功能的手表。 |
| 7 | 遥控类玩具 | 用于制造障碍物，帮助学生利用盲杖探索障碍物。具备可移动、可发声功能。 | 适量 | 套 | 必配 |  |
| 8 | 盲杖探测仪 | 用于探测障碍物，夹持于盲杖，利于盲人出行。具备声音或震动提示功能。 | 若干 | 个 | 必配 |  |
| 9 | 语音红绿灯 | 用于帮助学生导向或识别红绿灯。 | 若干 | 个 | 必配 | 按行政班数配置，每班1套。 |

  - 其他教学康复装备

| 序号 | 设备类型/名称 | 基础功能、规格 | 配置 数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互式多媒体设备 | 满足教学画面高清显示和触控教学互动，屏幕尺寸按需选定，一般不小于86英寸，物理分辨率不低于1920x1080（16:9）。具备多点触控功能，内置电脑。 | 若干 | 套 | 必配 | 可选择一体机或智慧黑板形态；有条件的可选4k物理分辨率。 按行政班数配置，每班1套。 |
| 2 | 盲文写字器 | 包括点字笔和点字板。 | 若干 | 套 | 必配 | 按学生人数配备。 |
| 3 | 盲文识写显形器 | 用于帮助初学盲文者触摸、感知及学习盲文。具备视觉提示的功能。 | 若干 | 个 | 必配 | 按学生人数配备。 |
| 4 | 有声阅读机 | 用于帮助盲生阅读。具备文字转语音、音量和音调控制、语速调节、多种阅读模式、书签和标注的功能。 | 若干 | 台 | 选配 |  |

- 智力残疾

  - 认知活动训练室

    - 场室功能介绍

- 认知活动训练室是以儿童为中心，注重儿童身心发展的特点，为其提供创造性、有意义的环境和工具，鼓励儿童通过自己的经验和探索开展常识、数学、科学等学习活动的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有认知学习需求的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 |  |

    - 面积指标

该场室面积应参照《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关公共活动及康复用房-体育康复训练室的使用面积的相关规定，并依据办学规模适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》公共活动及康复用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 参考体育康复训练室 | 56 | 56 | 61 | 122 | 122 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活教育教具 | 用于开展基本生活技能教学。 包括：二指抓、工作毯、衣饰及衣饰架。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 2 | 感官教育教具 | 用于进行多感官体验和认知教学，训练儿童的感官辨别能力及手眼协调能力。 包括：圆柱体插座、圆柱体阶梯、音筒、嗅觉筒、味觉瓶、温觉板、触觉板、色板、重量板、圆圆板、长棒、棕色梯、粉红塔、二项式、三项式、彩色圆柱体、构成三角形、铁质几何嵌板、几何图形嵌板柜、几何立体组、几何体支柱、立体四子棋、手、眼协调掷圈。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 3 | 数学教育教具 | 用于开展基础数学思维教学。 包括：数棒、彩色小数棒、砂数字板、数字拼板、圆形分数版、几何图形板、分解几何盘、四方拼盘、黄色串珠棒、灰色串珠棒、黑白串珠棒、彩色串珠棒、纺锤棒箱、接龙减龙游戏、三项式、三倍数、邮票游戏、加减法板、乘除法板、加减乘除矩阵盘、分数小人、立方体、体积组、几何体阶梯、几何体阶梯、一公分方块组、立方珠链及框架、平方珠链、100串珠链、几何体阶梯、几何体阶梯、1-10连续数板、不规则拼盘、数数看、数数棒组、十进位组、十进位及银行游戏、1-100连续数板、几何体阶梯、称盘组、算术天平组。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 4 | 科学文化教育教具 | 用于开展基础自然科学和文化认知教学。 包括：活动时钟、中国地图嵌板、亚洲地图嵌板、世界地图嵌板、树叶嵌板柜、花嵌板、树嵌板、鸟嵌板、鱼嵌板、马嵌板、蚂蚁嵌板、乌龟嵌板、大树叶嵌板、太阳系九大行星、植物卡片、动物卡片。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 5 | 语言教育教具 | 用于开展基础听、说、读、写能力教学。 包括：砂笔画、双字母砂字板、砂字母板、活动字母箱、拼音结构练习、辅助沟通工具（如沟通册或电子平板）。 | 1 | 套 | - 必配 |  |
| 6 | 智力评测工具 | 用于评估适龄儿童或不同领域能力发展。 | 1 | 套 | - 必配 |  |

  - 感觉统合训练室

    - 场室功能介绍

- 感觉统合训练室是基于学生的神经需要，引导学生对感觉刺激作适当反应的训练，以促进听觉、视觉、触觉、本体感觉、前庭功能知觉的发展，提高感觉统合能力和力量、灵敏、平衡等身体素质的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有感统训练需求的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 | þ | 职中段 | □ |

    - 面积指标

该场室面积应符合《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关公共活动及康复用房-感觉统合训练室的使用面积的相关规定，并依据办学规模适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》公共活动及康复用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 感觉统合训练室 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/名称 | 基础功能、规格 | 配置 数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 触觉探索积木 | 用于提供不同的触觉刺激，感受形状、空间差异，增加感官触觉的敏感度。 | 2 | 套 | 必配 |  |
| 2 | 视力环 | 用于视觉注意力、追踪能力和眼球协调的训练，提高视觉感知和空间认知能力。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 3 | ## 脚印平衡木 | 提供脚底多种触觉感受，用于训练跨越或行走的平衡能力。 | 2 | 套 | 必配 |  |
| 4 | 圆形小滑板 | 用于锻炼平衡以及本体觉能力，同时作为大滑梯训练的配件之一。 包括：滑板车1个、绳索1条。 | 2 | 套 | 必配 |  |
| 5 | 独脚凳 | 用于训练肢体的控制力，提升平衡力。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 6 | ## 万象组合 | 用于感知觉训练。能满足走、跑、跳等大肢体动作，以及抛、接、丢、投等手部操作的训练需求， | 1 | 套 | 必配 |  |
| 7 | ## 大小球类 | 用于加强平衡能力，提供躺、坐、卧、趴等不同体位的前庭刺激。 包括：羊角球、粗面/光面大笼球、花生球。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 8 | ## 悬吊秋千 | 用于改善前庭系统对信息的整理，促进平衡神经系统健全，强化固有平衡，使双侧肌肉协调发育。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 9 | 跳袋 | 用于锻炼跳跃、平衡和协调能力。 | 1 | 套 | 选配 |  |
| 10 | ## 平衡反应训练设备 | 用于训练和增强反应能力，提高最短时间内动作的速度。 | 1 | 套 | 选配 |  |
| 11 | ## 视动训练设备 | 用于提供视觉和触觉刺激，改善视觉动作统合能力。 | 1 | 套 | 选配 |  |
| 12 | 情景互动训练设备 | 用于提供视觉、声音和触觉刺激，改善肌肉的协同作用。 | 1 | 套 | 选配 |  |

  - 多感官教室

    - 场室功能介绍

- 多感官教室是通过丰富多彩的视觉、听觉、触觉、嗅觉等训练设备营造专门的感官刺激环境，为学生减轻焦虑、平复情绪，增加学生与环境互动和适应性行为的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有感观刺激、辨别学习需要的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 |  |

    - 面积指标

该场室面积应参照《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关公共活动及康复用房-体育康复训练室的使用面积的相关规定，并依据办学规模适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》公共活动及康复用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 参考体育康复训练室 | 56 | 56 | 61 | 122 | 122 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视觉刺激教学设备 | 用于专注力和敏锐性的训练。具备颜色变换、明亮调节等视觉刺激功能。 | 1 | 套 | 必配 | 根据教学需要适当增配。 |
| 2 | 嗅觉刺激教学设备 | 用于帮助孩子进行嗅觉方面的体验和认知教学。可提供不同味道的体验教学。 | 1 | 套 | 必配 | 根据教学需要适当增配。 |
| 3 | 触觉刺激教学设备 | 用于改善触觉功能。具备可触摸、按压等触觉刺激功能。 | 1 | 套 | 必配 | 根据教学需要适当增配。 |
| 4 | 听觉刺激教学设备 | 用于训练对声音的感知和辨别能力。具备不同高低、不同类型声音的发音功能。 | 1 | 套 | 必配 | 根据教学需要适当增配。 |
| 5 | 味觉刺激教学设备 | 用于味觉体验和认知教学。 | 1 | 套 | 必配 | 根据教学需要适当增配。 |

- 言语残疾

  - 言语康复与训练室

    - 场室功能介绍

- 言语康复与训练室是利用教学具及语训设备对言语障碍的学生进行言语训练、言语发展评估的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有言语训练需求的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 | þ | 职中段 | þ |

    - 面积指标

该场室面积应符合《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中教学及教学辅助用房—语训教室的使用面积的相关规定，或参照《特殊教育学校建筑设计标准（JGJ 76-2019）》中有关个体语训室的相关面积标准进行调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》公共活动及康复用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 语训教室 | 44 | 44 | 61 | 61 | 61 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语言障碍 康复设备 | 用于语言能力的评估与训练。具备言语-语言综合训练、言语韵律训练、构音功能评估与训练、语音功能评估与训练等功能。 | 3 | 套 | 必配 |  |
| 2 | 言语障碍 评估设备 | 具备呼吸、发声、共鸣、构音功能的实时测量与评估、汉语语音功能的实时测量与评估、声门波动态显示与测量、声带动态显示及振动功能测量等功能。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 3 | 言语障碍 训练设备 | 具备实时声音、音调、响度、起音、清浊音的感知及发音教育功能，能进行呼吸、发声、共鸣、构音、汉语语音功能的视听反馈训练、电声门图显示及发声训练，能根据汉语的言语功能评估标准提供个别化康复建议。 | 3 | 套 | 必配 |  |
| 4 | 言语重读 训练设备 | 用于辅助完成言语重读治疗（训练）。具备词、句、段重读的实时反馈和训练功能。 | 3 | 套 | 必配 |  |
| 5 | 语言能力评估与训练用具 | 用于语言理解能力评估和词、句、段等的简单训练。 | 3 | 套 | 必配 |  |

- 肢体残疾

  - 作业治疗与训练室

    - 场室功能介绍

- 作业治疗与训练室是利用教学具及作业治疗设备对手功能障碍的学生进行手功能训练、精细发展评估的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有手功能训练需求的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 |  |

    - 面积指标

该场室面积应参照《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关公共活动及康复用房-体育康复训练室的使用面积的相关规定，并依据办学规模适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》公共活动及康复用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 参考体育康复训练室 | 56 | 56 | 61 | 122 | 122 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置 数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动分析系统 | 基于摄像头或传感器技术，用于捕捉和分析个人的运动姿势、力量和速度。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 2 | 手部动作评估系统 | 用于捕捉和分析手部动作的细节，并针对手部和手指的精细动作技能进行评估。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 3 | 手眼协调评估系统 | 通过对手部操作任务的测试来评估手眼协调水平，即手部动作与视觉信息的协调性。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 4 | 手写评估系统 | 通过分析个体的字迹流畅度、字形准确度和速度等指标，用于评估个体的书写技能和笔迹质量。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 5 | 功能性日常生活握持辅助器具 | 用于训练改善个体日常自理能力。 如：握持辅助器具、餐具和厨房工具等。 | 3 | 套 | 必配 |  |
| 6 | 手部康复训练器 | 用于训练手部的灵敏度、力量和协调性，提高手部功能和精细动作能力。 如：手指力量训练器、手指灵敏度训练器和手指灵活性训练器等。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 7 | 手眼协调训练交互式设备 | 结合视觉和运动任务，练习和改进个体的手眼协调技能，用于帮助个体提高手眼协调能力。 如：反射球游戏、虚拟现实交互设备和手眼协调训练器等。 | 1 | 套 | 必配 |  |

  - 运动康复与训练室

    - 场室功能介绍

- 运动康复与训练室是利用康复手法及康复设备对运动障碍或姿势异常的学生进行运动训练、姿势纠正、动作发展评估的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有运动障碍或姿势异常的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 |  |

    - 面积指标

该场室面积应参照《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关公共活动及康复用房-体育康复训练室的使用面积的相关规定，并依据办学规模适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》公共活动及康复用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 参考体育康复训练室 | 56 | 56 | 61 | 122 | 122 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 训练用扶梯 | 两面。用于日常生活上下阶梯步态训练，肌力增强训练。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 2 | 楔形垫 | 用于训练卧位功能，综合基本功能，关节活动度，肌肉松弛度。 | 2 | 套 | 必配 |  |
| 3 | 滚桶 | 用于对偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练。 | 2 | 套 | 必配 |  |
| 4 | PT训练床 | 用于辅助开展肌力练习、关节活动度练习、牵张练习、平衡练习、协调性练习等康复训练。 | 1 | 张 | 必配 |  |
| 5 | 平行杠 | 用于步行训练、肌力增强训练和上肢肌力训练，可缓解手指痉挛。带附件；可调节高低。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 6 | 踝关节矫正板 | 用于矫正和防止足下垂，足内外翻。包括30度和45度两个型号。 | 4 | 套 | 必配 |  |
| 7 | 巴氏球 | 用于脑瘫患儿的平衡感觉训练、反射调节训练、肌痉挛缓解。 | 3 | 个 | 必配 |  |
| 8 | 儿童液压踏步器 | 用于下肢关节活动度及肌力训练。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 9 | 电动跑台 | 用于步态和步行练习。通过调节步行速度、坡度提高步行活动强度。可配合减重步态训练器使用。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 10 | 体操棒与抛接球 | 立式。通过各种活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 11 | 系列沙袋 | 绑式。用于肌力训练、关节活动度训练、关节屈伸训练。 | 3 | 套 | 必配 |  |
| 12 | 下肢功率车 | 立式。用于下肢关节活动、肌力及协协调功能训练。 | 1 | 台 | 必配 |  |

  - 水疗室

    - 场室功能介绍

- 水疗室是对有运动障碍或姿势异常的学生开展水疗康复训练，改善学生神经系统、肌肉系统、呼吸系统、循环系统功能的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有运动障碍或姿势异常的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 |  |

    - 面积指标

该场室面积应参照《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关公共活动及康复用房-体育康复训练室的使用面积的相关规定，并依据办学规模适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》公共活动及康复用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 参考体育康复训练室 | 56 | 56 | 61 | 122 | 122 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 局部康复水疗设备 | 用于上肢/下肢局部浸浴康复训练。 | 1 | 套 | 选配 |  |
| 2 | 无障碍康复水疗设备 | 用于对偏瘫、脑瘫等运动失调患者的康复训练。 | 1 | 套 | 选配 |  |
| 3 | 运动康复水疗设备 | 用于开展水中肌力训练、水中关节活动度训练、水中平衡训练、水中步行训练等一般性水中运动康复训练。 | 1 | 套 | 选配 |  |
| 4 | 儿童康复水疗设备 | 用于2-6岁幼童的水疗康复训练。 | 1 | 套 | 选配 |  |
| 5 | 康复水疗辅助设备 | 用于帮助学生在水中或岸边的移动和定位。如池边升降器、旋转摇臂等。 | 1 | 台 | 选配 |  |

- 孤独症谱系障碍为主的精神残疾

  - 认知活动训练室

    - 场室功能介绍

- 认知活动训练室是以儿童为中心，注重儿童身心发展的特点，为其提供创造性、有意义的环境和工具，鼓励儿童通过自己的经验和探索开展常识、数学、科学等学习活动的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有认知学习需求的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 |  |

    - 面积指标

该场室面积应参照《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关公共活动及康复用房-体育康复训练室的使用面积的相关规定，并依据办学规模适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》公共活动及康复用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 参考体育康复训练室 | 56 | 56 | 61 | 122 | 122 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活教育教具 | 用于开展基本生活技能教学。 包括：二指抓、工作毯、衣饰及衣饰架。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 2 | 感官教育教具 | 用于进行多感官体验和认知教学，训练儿童的感官辨别能力及手眼协调能力。 包括：圆柱体插座、圆柱体阶梯、音筒、嗅觉筒、味觉瓶、温觉板、触觉板、色板、重量板、圆圆板、长棒、棕色梯、粉红塔、二项式、三项式、彩色圆柱体、构成三角形、铁质几何嵌板、几何图形嵌板柜、几何立体组、几何体支柱、立体四子棋、手、眼协调掷圈。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 3 | 数学教育教具 | 用于开展基础数学思维教学。 包括：数棒、彩色小数棒、砂数字板、数字拼板、圆形分数版、几何图形板、分解几何盘、四方拼盘、黄色串珠棒、灰色串珠棒、黑白串珠棒、彩色串珠棒、纺锤棒箱、接龙减龙游戏、三项式、三倍数、邮票游戏、加减法板、乘除法板、加减乘除矩阵盘、分数小人、立方体、体积组、几何体阶梯、几何体阶梯、一公分方块组、立方珠链及框架、平方珠链、100串珠链、几何体阶梯、几何体阶梯、1-10连续数板、不规则拼盘、数数看、数数棒组、十进位组、十进位及银行游戏、1-100连续数板、几何体阶梯、称盘组、算术天平组。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 4 | 科学文化教育教具 | 用于基础自然科学和文化认知教学。 包括：活动时钟、中国地图嵌板、亚洲地图嵌板、世界地图嵌板、树叶嵌板柜、花嵌板、树嵌板、鸟嵌板、鱼嵌板、马嵌板、蚂蚁嵌板、乌龟嵌板、大树叶嵌板、太阳系九大行星、植物卡片、动物卡片。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 5 | 语言教育教具 | 用于开展基础听、说、读、写能力教学。 包括：砂笔画、双字母砂字板、砂字母板、活动字母箱、拼音结构练习、辅助沟通工具（如沟通册或电子平板）。 | 1 | 套 | - 必配 |  |
| 6 | 智力评测工具 | 用于评估适龄儿童或不同领域能力发展。 | 1 | 套 | - 必配 |  |

  - 感觉统合训练室

    - 场室功能介绍

感觉统合训练室是基于学生的神经需要，引导学生对感觉刺激作适当反应的训练，以促进听觉、视觉、触觉、本体感觉、前庭功能知觉的发展，提高感觉统合能力和力量、灵敏、平衡等身体素质的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有感统训练需求的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 | þ | 职中段 | □ |

    - 面积指标

该场室面积应符合《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关公共活动及康复用房-感觉统合训练室的使用面积的相关规定，并依据办学规模适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》公共活动及康复用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 感觉统合训练室 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/名称 | 基础功能、规格 | 配置 数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 触觉探索积木 | 用于提供不同的触觉刺激，感受形状、空间差异，增加感官触觉的敏感度。 | 2 | 套 | 必配 |  |
| 2 | 视力环 | 用于视觉注意力、追踪能力和眼球协调的训练，提高视觉感知和空间认知能力。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 3 | ## 脚印平衡木 | 提供脚底多种触觉感受，用于训练跨越或行走的平衡能力。 | 2 | 套 | 必配 |  |
| 4 | 圆形小滑板 | 用于锻炼平衡以及本体觉能力，同时作为大滑梯训练的配件之一。 包括：滑板车1个、绳索1条。 | 2 | 套 | 必配 |  |
| 5 | 独脚凳 | 用于训练肢体的控制力，提升平衡力。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 6 | ## 万象组合 | 用感知觉训练。能满足走、跑、跳等大肢体动作，以及抛、接、丢、投等手部操作的训练需求， | 1 | 套 | 必配 |  |
| 7 | ## 大小球类 | 提供躺、坐、卧、趴等不同体位的前庭刺激，用于加强平衡能力。 包括：羊角球、粗面/光面大笼球、花生球。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 8 | ## 悬吊秋千 | 用于改善前庭系统对信息的整理，促进平衡神经系统健全，强化固有平衡，使双侧肌肉协调发育。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 9 | 跳袋 | 用于锻炼跳跃、平衡和协调能力。 | 1 | 套 | 选配 |  |
| 10 | ## 平衡反应训练设备 | 用于训练和增强反应能力，提高最短时间内动作的速度。 | 1 | 套 | 选配 |  |
| 11 | ## 视动训练设备 | 用于提供视觉和触觉刺激，改善视觉动作统合能力。 | 1 | 套 | 选配 |  |
| 12 | ## 情景互动训练设备 | 用于提供视觉、声音和触觉刺激，改善肌肉的协同作用。 | 1 | 套 | 选配 |  |

  - 多感官教室

    - 场室功能介绍

多感官教室是通过丰富多彩的视觉、听觉、触觉、嗅觉等训练设备营造专门的感官刺激环境，为学生减轻焦虑、平复情绪，增加学生与环境互动和适应性行为的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有感观刺激、辨别学习需要的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 |  |

    - 面积指标

该场室面积应参照《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关公共活动及康复用房-体育康复训练室的使用面积的相关规定，并依据办学规模适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》公共活动及康复用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 参考体育康复训练室 | 56 | 56 | 61 | 122 | 122 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视觉刺激教学设备 | 用于专注力和敏锐性的训练。具备颜色变换、明亮调节等视觉刺激功能。 | 1 | 套 | 必配 | 根据教学需要适当增配。 |
| 2 | 嗅觉刺激教学设备 | 用于帮助孩子进行嗅觉方面的体验和认知教学。可提供不同味道的体验教学。 | 1 | 套 | 必配 | 根据教学需要适当增配。 |
| 3 | 触觉刺激教学设备 | 用于改善触觉功能。具备可触摸、按压等触觉刺激功能。 | 1 | 套 | 必配 | 根据教学需要适当增配。 |
| 4 | 听觉刺激教学设备 | 用于训练对声音的感知和辨别能力。具备不同高低、不同类型声音的发音功能。 | 1 | 套 | 必配 | 根据教学需要适当增配。 |
| 5 | 味觉刺激教学设备 | 用于味觉体验和认知教学。 | 1 | 套 | 必配 | 根据教学需要适当增配。 |

  - 言语康复与训练室

    - 场室功能介绍

言语康复与训练室是利用教学具及语训设备对言语障碍的学生进行言语训练、言语发展评估的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有言语训练需求的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 | þ | 职中段 | þ |

    - 面积指标

该场室面积应符合《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中公共活动及康复用房—听力言语训练室的使用面积的相关规定，并依据办学规模适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》公共活动及康复用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 听力言语训练室 | 56 | 56 | 61 | 122 | 122 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语言障碍 康复设备 | 用于语言能力的评估与训练。具备言语-语言综合训练、言语韵律训练、构音功能评估与训练、语音功能评估与训练等功能。 | 3 | 套 | 必配 |  |
| 2 | 言语障碍 评估设备 | 具备呼吸、发声、共鸣、构音功能的实时测量与评估、汉语语音功能的实时测量与评估、声门波动态显示与测量、声带动态显示及振动功能测量等功能。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 3 | 言语障碍 训练设备 | 具备实时声音、音调、响度、起音、清浊音的感知及发音教育功能，能进行呼吸、发声、共鸣、构音、汉语语音功能的视听反馈训练、电声门图显示及发声训练，能根据汉语的言语功能评估标准提供个别化康复建议。 | 3 | 套 | 必配 |  |
| 4 | 言语重读 训练设备 | 用于辅助完成言语重读治疗（训练）。具备词、句、段重读的实时反馈和训练功能。 | 3 | 套 | 必配 |  |
| 5 | 语言能力评估与训练用具 | 用于语言理解能力评估和词、句、段等的简单训练。 | 3 | 套 | 必配 |  |

  - 作业治疗与训练室

    - 场室功能介绍

作业治疗与训练室是利用教学具及作业治疗设备对手功能障碍的学生进行手功能训练、精细发展评估的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有手功能训练需求的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 |  |

    - 面积指标

该场室面积应参照《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关公共活动及康复用房-体育康复训练室的使用面积的相关规定，并依据办学规模适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》公共活动及康复用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 参考体育康复训练室 | 56 | 56 | 61 | 122 | 122 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置 数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动分析系统 | 基于摄像头或传感器技术，用于捕捉和分析个人的运动姿势、力量和速度。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 2 | 手部动作评估系统 | 用于捕捉和分析手部动作的细节，并针对手部和手指的精细动作技能进行评估。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 3 | 手眼协调评估系统 | 通过对手部操作任务的测试来评估手眼协调水平，即手部动作与视觉信息的协调性。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 4 | 手写评估系统 | 通过分析个体的字迹流畅度、字形准确度和速度等指标，用于评估个体的书写技能和笔迹质量。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 5 | 功能性日常生活握持辅助器具 | 用于训练改善个体日常自理能力。 包括：握持辅助器具、餐具和厨房工具等。 | 3 | 套 | 必配 |  |
| 6 | 手部康复训练器 | 用于训练手部的灵敏度、力量和协调性，提高手部功能和精细动作能力。 包括：手指力量训练器、手指灵敏度训练器和手指灵活性训练器等。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 7 | 手眼协调训练交互式设备 | 结合视觉和运动任务，练习和改进个体的手眼协调技能，用于帮助个体提高手眼协调能力。 包括：反射球游戏、虚拟现实交互设备和手眼协调训练器等。 | 1 | 套 | 必配 |  |

- 通用类

  - 烹饪室

    - 场室功能介绍

- 烹饪室是对特殊学生开展烹饪技能培训的场室。符合不同障碍类型学生的认知特点，特别要求安全性。同属于职业技能场室。

    - 适用对象与应用要求

| 适用对象 | 有烹饪技能教学需要的特殊学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 |  |

    - 面积指标

- 该场室面积应符合《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关教学及教学辅助用房-劳技教室使用面积的相关规定，并依据办学规模进行适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》教学及教学辅助用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 劳技教室 | 94 | 94 | 122 | 122 | 183 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑板 | 150×90cm，支架式，可移动，双面可用。配黑板擦、磁铁、粉笔或白板笔。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 2 | 交互式多媒体设备 | 满足教学画面高清显示和触控教学互动需要；屏幕尺寸按需选定，一般不小于86英寸；物理分辨率不低于1920x1080（16:9）；具备多点触控功能；内置电脑。 | 1 | 套 | 必配 | 可选择一体机或智慧黑板形态；有条件的可选4k物理分辨率。 |
| 3 | 准备桌 | 不小于2.00m×1.00m×0.76m。 | 适量 | 张 | 必配 |  |
| 4 | 橱柜 | 用于收纳碗碟、刀叉等厨房用品。 | 适量 | 套 | 必配 | 依据场室用地面积定制或购买。 |
| 5 | 消毒柜 | 用于消毒使用过的碗、筷等其他厨房工具。根据需求选择适当的尺寸、功率和附加功能。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 6 | 冰箱 | 用于对食材的储存、保鲜，根据需求选择适当的容量。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 7 | 电烤炉 | 用于食物烹饪、烤制。根据需求选择适当的尺寸、功率和附加功能。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 8 | 微波炉 | 用于食物烹饪。根据需求选择适当的尺寸、功率和附加功能。 | 4 | 台 | 必配 |  |
| 9 | 组合刀具/儿童安全刀具套装 | 包括：小厨刀、厨房剪、切片刀、磨刀棒、斩骨刀、水果刀。 | 8 | 套 | 必配 |  |
| 10 | 菜板 | 用于处理食材、水果。 | 若干 | 个 | 必配 |  |
| 11 | 碗、筷、碟、勺 | 用于盛放食物。 | 若干 | 套 | 必配 |  |
| 12 | 双槽洗菜盆 | 用于清洗食物、蔬菜、水果等，根据需求选择适合的材质、尺寸和安装方式。 | 8 | 套 | 必配 |  |
| 13 | 空调 | 根据需求选择适当的容量、能效等级和附加功能。 | 若干 | 台 | 必配 |  |
| 14 | 电磁炉 | 根据需求选择适当的尺寸、功率和附加功能。 | 8 | 套 | 必配 |  |
| 15 | 多功能餐桌 | 具备扩展、储物、变换和调整高度等功能。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 16 | 多功能料理机 | 具备豆浆制作、果蔬汁制作、混合搅拌、保温功能等。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 17 | 电饭锅 | 具备煮饭、蒸煮、保温、预设程序、定时和智能控制等功能。 | 8 | 个 | 必配 |  |
| 18 | 电炒锅 | 具备高温快速加热、多种烹饪模式、温度和时间控制等功能。 | 8 | 个 | 必配 |  |
| 19 | 蒸锅 | 具备蒸煮食材、多层设计、蒸煮时间控制等功能。 | 4 | 个 | 必配 |  |
| 20 | 上下课指示灯 | 用于提供学生视觉提示。 | 1 | 套 | 听力残疾学生选配 | 有条件可选配“光电文字显示器”。 |

  - 家政室

    - 场室功能介绍

- 家政室是为学生提供模拟家庭实境的活动场室。在模拟家庭实际的环境中，通过训练活动，使学生掌握家庭生活常识、日常生活礼仪、室内的清扫、整理等生活技能。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有家庭生活技能教学需要的特殊学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 | þ | 职中段 | þ |

    - 面积指标

该场室面积应符合《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关教学及教学辅助用房-家政训练室的使用面积的相关规定，并依据办学规模适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》教学及教学辅助用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 家政训练教室 | 47 | 47 | 61 | 61 | 22 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 床 | 1.5×2m，附床垫。 | 1 | 张 | 必配 |  |
| 2 | 床头柜 | 用于提供便利的存储空间和支撑。 | 2 | 个 | 必配 |  |
| 3 | 衣橱 | 用于存储衣物。 | 1 | 个 | 必配 |  |
| 4 | 台灯 | 用于照明。 | 1 | 盏 | 必配 |  |
| 5 | 衣架 | 用于悬挂衣物。 | 适量 | 个 | 必配 |  |
| 6 | 床上用品 | 包括床褥、床罩、床单、毛毯、枕头、枕套、凉席等。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 7 | 衣帽架 | 用于悬挂衣物和存放帽子。 | 1 | 个 | 必配 |  |
| 客厅 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电视机 | 主流配置。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 9 | 电话机 | 家用座机，具备通信功能。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 10 | 鞋柜 | 用于放置、保护和整理鞋子。 | 1 | 个 | 必配 |  |
| 11 | 沙发 | 单人或双人沙发。 | 2 | 个 | 必配 |  |
| 12 | 茶几 | 用于放置茶杯、书籍、遥控器等物品。 | 1 | 个 | 必配 |  |
| 13 | 餐桌、椅 | 用于用餐。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 14 | 茶具 | 用于沏茶、品茶和享受茶饮。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 组合橱柜 | 含水槽2个。用于收纳厨具。 | 适量 | 套 | 必配 |  |
| 16 | 冰箱 | 用于储存和保鲜食物。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 17 | 微波炉 | 用于食物烹饪，可以根据需求选择适当的尺寸、功率和附加功能。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 18 | 消毒柜 | 用于消毒使用过的碗、筷等其他厨房工具，可以根据需求选择适当的尺寸、功率和附加功能。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 19 | 煤气灶具 | 用于烹饪和加热食物。 | 2 | 台 | 必配 |  |
| 20 | 烤箱 | 用于烘烤、烘干、烤制食物。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 21 | 组合刀具/儿童安全刀具套装 | 用于处理食材。 包括：小厨刀、厨房剪、切片刀、磨刀棒、斩骨刀、水果刀。 | 适量 | 套 | 必配 |  |
| 22 | 电饭锅 | 根据需求选择适合的容量和功能。 | 1 | 个 | 必配 |  |
| 23 | 烧水壶 | 用于烧水、保温。 | 1 | 个 | 必配 |  |
| 24 | 家用灭火器 | 用于灭火、救灾应急。 | 1 | 个 | 必配 |  |
| 卫生间 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 洗衣机 | 具备洗涤、漂洗、脱水、烘干等功能。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 26 | 打扫工具 | 用于打扫、清洁家居环境。 | 2 | 套 | 必配 |  |
| 27 | 洗涤用品 | 用于洗涤衣物、清洁家居。包括洗衣粉、洗衣液等。 | 适量 | 套 | 必配 |  |

  - 心理辅导室

    - 场室功能介绍

- 心理辅导室为心理教师对学生、家长等进行个别化心理辅导和心理健康教育的场室。

    - 适用对象与应用要求

| 适用对象 | 有心理辅导需求的学生、家长 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 | þ | 义务段 | þ | 职中段 |  |

    - 面积指标

- 该场室面积应符合《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关公共活动及康复用房-心理咨询室的使用面积的相关规定，并依据办学规模进行适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》公共活动及康复用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 心理咨询室 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合桌椅 | 用于提供学生和心理辅导教师进行面对面沟通和交流的场所。高度可升降调节，配备大容量抽屉。 | 适量 | 套 | 必配 |  |
| 2 | 文件柜 | 用于保存档案资料的文件，带锁。 | 适量 | 个 | 必配 |  |
| 3 | 电脑 | 用于心理评估和数据处理。主流配置，支持心理测量和分析软件。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 4 | 摄像机 | 用于对学生或小组行为观察数据，记录和分析相关情况。具备拍照和录像功能。宜不低于6400万像素、4.0寸触摸屏、18倍数码变焦。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 5 | 打印机 | 用于打印心理测试结果、教育资源等。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 6 | 沙发 |  | 适量 | 个 | 必配 |  |
| 7 | 软垫 |  | 适量 | 个 | 必配 |  |
| 8 | 抱枕 |  | 适量 | 个 | 必配 |  |
| 9 | 时钟 |  | 1 | 个 | 必配 |  |
| 10 | 心理挂图 | 用于展示心理健康相关的信息、技巧和策略，为学生和教师提供参考。 | 若干 | 张 | 必配 | 视力残疾学生可选配有声读物。 |
| 11 | 心理测量系统 | 包括各类软件，如记忆力、注意力测试软件等。用于学生的心理测评。具备人员管理、测验量表、档案管理、团体普查等功能。 | 若干 | 个 | 必配 |  |
| 12 | 心理干预卡片 | 用于帮助学生学会觉察、接纳、表达和陶冶自我情绪，丰富情感体验，同时培养学生情绪管理能力。包括：情绪觉察，情绪探索，情绪表达卡等。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 13 | 沙盘游戏器材 | 用于心理沙盘游戏。 包括：沙盘、沙具、沙具柜等。 | 1 | 套 | 必配 | 有条件可选用电子沙盘。 |
| 14 | 艺术心理辅导用具 | 用于音乐、美术、舞蹈等艺术方式的辅导。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 15 | 玩具 | 如布艺类、毛绒类、益智类、棋类等玩具。 | 适量 | 个 | 必配 |  |
| 16 | 放松椅 | 用于辅助心理干预。具备独立电动控制系统，智能反馈音乐放松治疗系统， | 1 | 台 | 必配 |  |
| 17 | 情绪宣泄套装 | 用于宣泄和调节情绪。 包括：宣传柱、宣泄球、宣泄布偶等。 | 1 | 套 | 必配 | 有条件可选用智能电子设备。 |
| 18 | 团体活动器材 | 用于小组拼图、合作游戏等，培养学生的团队合作和社交技能。 | 若干 | 种 | 必配 |  |
| 19 | 心理相关书籍 | 用于辅助开展心理教育。 | 若干 | 种 | 必配 | 视力残疾学生可选配有声读物。 |
| 20 | 上下课指示灯 | 用于提供学生视觉提示。 | 1 | 套 | 视力残疾学生教学选配 | 有条件可选配“光电文字显示器”。 |
| 21 | 盲用读书机 | 用于电子书阅读及语音阅读。 | 若干 | 台 | 视力残疾学生教学选配 |  |
| 22 | 助视器 | 用于辅助视力残疾学生看远近事物。包括远用、近用光学助视器，或电子助视器。 | 若干 | 个 | 视力残疾学生教学选配 | 按教学需要配置。 |

  - 教学具制作与开发室

    - 场室功能介绍

- 教学具制作室是制作教学具、书籍、电子影像等资源的场室。

    - 适用对象与应用要求

| 适用对象 | 特殊教育教师 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 |  |

    - 面积指标

该场室面积应参照《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关公共活动及康复用房-美工教室及教具室使用面积的相关规定，并依据办学规模适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》公共活动及康复用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 参考美工教室及教具室 | 88 | 88 | 122 | 122 | 122 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置 数量 | 单位 | 配置标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑 | 主流配置，支持制作课件相关的软件。 | 5 | 台 | 必配 |  |
| 一般 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 摄像机 | 用于对学生或小组行为观察数据，记录和分析相关情况。具备拍照和录像功能。宜不低于6400万像素、4.0寸触摸屏、18倍数码变焦。 | 4 | 台 | 必配 |  |
| 3 | 彩色激光打印机 | 用于打印文本、图片资料。具备双面打印、复印、扫描的功能。 | 2 | 台 | 必配 |  |
| 4 | 塑封机 | 用于保护资料使其防水、防尘。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 挂图、软件及资料 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 图片资源库 | 提供大量高质量的图片素材供教师检索和下载，满足课件制作需求。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 6 | 视频资源库 | 提供丰富多样的视频素材，包括片段、动画和影片等，支持视频编辑等。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 7 | 音频资源库 | 提供各种类型的音频素材，如音乐、声效和配乐等。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 其它实验材料和工具 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电工工具套装 | 包括：起子、电工胶布、数显电笔、扳手、美工刀、羊角锤、卷尺、活动扳手、老虎钳等。 | 1 | 套 | 选配 |  |
| 9 | 金工工具 | 包括：镊子、砂纸、纸胶带等。 | 1 | 套 | 选配 |  |
| 10 | 木工工具 | 包括：木锯、锉刀、美工刀等。 | 1 | 套 | 选配 |  |
| 11 | 工作台 | 根据用地面积自行定制或购买 | 1 | 台 | 选配 |  |
| 12 | 工业型台虎钳 | 用于夹持和固定材料，提供稳定的工作平台。依据实际使用情况选择适宜尺寸。 | 1 | 个 | 选配 |  |
| 13 | 多功能台钻 | 可6档调速。 | 1 | 个 | 选配 |  |
| 14 | 手电钻 | 用于在材料上进行钻孔和螺纹攻丝操作。 包括：工具盒、充电器、电池、附件套装。 | 1 | 个 | 选配 |  |
| 15 | 防护镜 | 护目镜。用于保护眼睛免受外界物体、粉尘、溅射物、化学品等伤害。 | 3 | 套 | 选配 |  |
| 16 | 砂轮机 | 用于打磨刀具、金属加工、玉石器加工等。立式，带防护装置，分为200mm、250mm、300mm等3种规格，依据实际情况选购。 | 1 | 台 | 选配 |  |
| 17 | 电锯 | 用于切割木材或其他材料。 | 1 | 个 | 选配 |  |
| 18 | 打磨器 | 用于磨削、抛光和修整材料表面。 | 1 | 个 | 选配 |  |
| 19 | 弯管机 | 用于将金属管道或管材弯曲成所需的形状和角度。适用19-34外径、22-60外径、22-108外径等，依据实际情况进行选购。 | 1 | 台 | 选配 |  |
| 20 | 装订机 | 用于装订文本材料。分为10孔、21孔，依据实际情况选购。 | 1 | 台 | 选配 |  |
| 21 | 裁纸刀 | 用于裁剪纸张，根据实际工作需求选择相应规格。 | 1 | 台 | 选配 |  |
| 22 | 小型打孔器 | 用于在纸张、皮革、塑料等材料上制作孔洞。 | 1 | 套 | 选配 |  |
| 23 | 写真机 | 通过打印技术将数字图像准确地转化为实体照片。分为1.3m、1.6m、1.9m等尺寸，依据实际情况选购。 | 1 | 台 | 选配 |  |
| 24 | 激光雕刻机 | 用于雕刻木、竹、纸、皮革、布料、陶瓷、不锈钢、不透明塑料等。 | 1 | 台 | 选配 |  |
| 25 | 平板烫画机 | 用于在材料上粘合或转移图案。适配38×38cm、40×60cm等多种规格。 | 1 | 台 | 选配 |  |
| 26 | 胸章机 | 适配25mm-75mm等多种规格的模具。 | 1 | 套 | 选配 |  |
| 27 | 手摇式冷裱机 | 用于将印刷品、照片等贴在硬纸板或其他支撑材料上。覆膜宽度为650mm、700mm、750mm、1000mm等4种规格，依据实际情况选购。 | 1 | 台 | 选配 |  |
| 28 | 手工工具包 | 包括剪刀、美工刀、卡尺、直尺。 | 6 | 套 | 选配 |  |
| 29 | 制板桌 | 用于盛放工具。桌板参考尺寸：长240cm×宽160cm×厚度3cm。 | 1 | 张 | 选配 |  |
| 30 | 插线板 | 用于接通电源。 | 4 | 个 | 选配 |  |

  - 律动室

    - 场室功能介绍

- 律动室是听力残疾、智力残疾学生进行舞蹈、体操、游戏、音乐教学及其他艺术活动的场室，通过训练促进学生感觉通路的建立并增强其动作协调性和灵活性。

    - 适用对象与应用要求

| 适用对象 | 有音乐疗育需求的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 |  |

    - 面积指标

该场室面积应符合《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关教学及教学辅助用房—律动教室及辅房使用面积的相关规定，并依据办学规模适当调整。

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 律动教室及辅房 | 68 | 68 | 100 | 100 | 200 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 律动声灯协调训练控制系统 | 具备声场、磁场、振动输出的功能；外部输入设备的组合转换功能；具备节奏、频率灯光的控制功能；可以接驳LED变色灯和LED节奏灯，可以按照不同音源频率、节奏分别控制不同色彩灯光；感应灵敏度可调；可与地板振动激励源、电视或投影设备兼容，构成综合集成系统。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 2 | 律动声灯协调反馈系统 | 可根据音乐变化实时同步灯光变化。配有无延时、反应灵敏的专用灯光，灯光颜色鲜明，立体式布局。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 3 | 震动源互动控制系统 | 用于驱动专业嵌入式振动源的基础设备，保证嵌入式振动源产生足够的震动力量。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 4 | 嵌入式有声震动源 | 用于产生震动力量使地板产生和音乐同步的震动效果。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 5 | 音频处理器 | 用于音频信号的切换，话筒信号的混频，音乐信号音量调节，话筒音量调节。具备混响效果调节，高中低音调节，关断音频信号功能。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 6 | 横向振动气导音箱系统 | 具备横向振动气导体感功能，用于辅助震动地板和正常听力人群聆听实时播放的音乐内容。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 7 | 话筒 | 无线。 | 若干 | 个 | 必配 |  |
| 8 | 气氛渲染系统 | 用于提高律动学习氛围渲染。具备根据律动声音频率自动发光和旋转的功能。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 9 | 律动节奏频率和信息发布综合显示系统 | 系统具备节奏、高低和频谱的双指示功能。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 10 | 律动整体控制主机 | 用于播放律动教学音视频以及教学资源。主流配置。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 11 | 交互式多媒体设备 | 满足教学画面高清显示和触控教学互动；屏幕尺寸按需选定，一般不小于86英寸；物理分辨率不低于1920x1080（16:9）；具备多点触控功能；内置电脑。 | 1 | 套 | 必配 | 可选择一体机或智慧黑板形态；有条件的可选4k物理分辨率。 |
| 12 | 镜面墙 | 厚度不小于5mm，镜高不低于2m，教室前墙面通墙设置。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 13 | 把杆 | 可升降，高度不低于0.8m，宜不锈钢或木质。 | 2 | 套 | 必配 |  |
| 14 | 振动地台 | 厚度不低于1.2cm，高弹性律动专用木地板；配备双层木龙骨振动层。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 15 | 钢琴 | 应符合《钢琴》（GB/T 10159-2023）的要求。 | 1 | 架 | 必配 |  |
| 16 | 手风琴 | 应符合相关行业技术标准要求。 | 1 | 个 | 必配 |  |
| 17 | 口琴 | 材质为食品级ABS无毒工程树脂。 | 若干 | 个 | 必配 |  |
| 18 | 打击乐器套件 | 包括：手摇铃、棒铃、沙锤、响板、木鱼、铃鼓、碰钟、堂鼓、沙蛋、双响筒、三角铁等各1个。 | 1 | 套 | 必配 | 可结合教学需要适量增配。 |
| 19 | 音乐节拍器 | 传统示拍模式。 | 若干 | 种 | 必配 |  |

  - 图书馆

    - 场室功能介绍

- 图书馆是残疾学生开展阅读，提高学习兴趣与能力，拓宽学习视野的场室，是学校文化建设的重要载体。

    - 适用对象与应用要求

| 适用对象 | 在校学生、教师 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 |  |

    - 面积指标

- 该场室面积应符合《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关公共活动及康复用房-图书阅览室的使用面积的相关规定，并依据办学规模适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》公共活动及康复用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 图书阅览室 | 79 | 118 | 150 | 270 | 370 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配置 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书架 | 用于存放图书。 | 若干 | 个 | 必配 | 按藏书（刊）量配备。 |
| 2 | 报纸架 | 用于陈列报纸。 | 若干 | 个 | 必配 | 按藏书（刊）量配备。 |
| 3 | 期刊架 | 用于陈列期刊。 | 若干 | 个 | 必配 | 按藏书（刊）量配备。 |
| 4 | 陈列柜 | 用于陈列文献资料。 | 若干 | 个 | 必配 |  |
| 5 | 书柜 | 用于存放文献资料。 | 若干 | 组 | 必配 |  |
| 6 | 矮书柜 | 用于存放图书。具备将各功能区域分隔的功能。 | 若干 | 组 | 必配 |  |
| 7 | 文件柜 | 用于存放各类归档业务资料。 | 若干 | 组 | 必配 |  |
| 8 | 书立 | 用于整理、陈列图书。 | 若干 | 个 | 必配 |  |
| 9 | 书车 | 静音，用于搬运图书。 | 若干 | 辆 | 必配 |  |
| 10 | 装订设备 | 用于装订期刊合订本、修补图书等。 | 若干 | 套 | 必配 |  |
| 11 | 阅览桌 | 用于阅读、研修等。具备可组合使用的功能。 | 若干 | 张 | 必配 |  |
| 12 | 数字阅览桌 | 用于放置数字阅览终端。 | 若干 | 张 | 必配 | 可与阅览桌兼用。 |
| 13 | 计算机或平板 | 用于数字阅览。 | 若干 | 台 | 必配 |  |
| 14 | 阅览桌椅 | 用于读者阅览。 | 若干 | 个 | 必配 |  |
| 15 | 扫码器 | 用于ISBN录入、图书借还。 | 若干 | 台 | 必配 |  |
| 16 | 读卡器 | 用于图书借还。 | 若干 | 台 | 必配 |  |
| 17 | 图书采集器 | 用于图书采购查重、图书清点。 | 若干 | 把 | 必配 |  |
| 18 | 检索终端 | 用于文献检索。 | 若干 | 台 | 必配 |  |
| 19 | RFID安全门 | 用于图书进出管理。 | 若干 | 个 | 必配 |  |
| 20 | 宣传栏 | 用于新书推介、活动宣传、学生成果展示等。 | 若干 | 个 | 必配 |  |
| 21 | WEB服务器 | 用于支持图书馆文献的信息化管理和应用。 | 若干 | 台 | 必配 | 宜放置在学校中心机房。 |
| 22 | 数据库服务器 | 用于支持图书馆文献的信息化管理和应用。 | 若干 | 台 | 必配 | 宜放置在学校中心机房。 |
| 23 | 光盘镜像服务器 | 用于支持图书馆文献的信息化管理和应用。 | 若干 | 台 | 必配 | 宜放置在学校中心机房。 |
| 24 | 数字文献平台 | 用于数字文献的展示、利用与管理。具备简便可移动的功能。 | 1 | 套 | 必配 | 软件。 |
| 25 | 文献管理系统 | 用于图书文献资源日常管理、数据处理与维护等。 | 1 | 套 | 必配 | 软件。 |
| 26 | 打印复印一体机 | 用于书标、条码、文献资料等打印。 | 若干 | 台 | 必配 |  |
| 27 | 台灯 | 用于补充照明。可调节照明亮度。 | 若干 | 个 | 必配 |  |
| 28 | 盲文点字显示器 | 用于配合盲生上网阅览用。 | 若干 | 台 | 视力残疾学生选配 |  |
| 29 | 盲文刻印机 | 用于对盲文纸质资料进行刻印。 | 1 | 台 | 视力残疾学生选配 |  |
| 30 | 助视器 | 用于辅助视力残疾学生看远近事物。包括远用、近用光学助视器、电子助视器。 | 若干 | 个 | 视力残疾学生选配 | 按教学需要配置。 |
| 31 | 视听设备 | 用于获取书本信息、学习知识和享受阅读体验。 | 若干 | 套 | 视力残疾学生选配 |  |
| 32 | TTS阅读器 | 用于将汉字图书资源转换成听读资源。 | 若干 | 台 | 视力残疾学生选配 |  |
| 33 | 上下课指示灯 | 用于提供学生视觉提示。 | 1 | 套 | 听力残疾学生选配 | 有条件可选配“光电文字显示器”。 |
| 34 | 个别阅读位 | 用于特需个案使用。 | 若干 | 个 | 特需生选配 | 结合学生情况配置 |

  - 计算机教室

    - 场室功能介绍

- 计算机教室是对学生进行信息技术教学的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 在校学生、教师 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 |  |

    - 面积指标

该场室面积应符合《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关教学及教学辅助用房-计算机教室的使用面积的相关规定，并依据办学规模进行适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》教学及教学辅助用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 计算机教室 | 44 | 44 | 61 | 61 | 122 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生计算机 | 具备网络同传和硬盘保护还原功能。 | ≥30 | 套 | 必配 | 有条件可增配平板电脑。 |
| 2 | 教师计算机 | 具备网络同传和硬盘保护还原功能。 | 1 | 台 | 必配 | 有条件可增配平板电脑。 |
| 3 | 服务器 | 用于为电脑提供服务。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 4 | 交换机 | 24口。用于增加网络接口。 | ≥2 | 台 | 必配 |  |
| 5 | 机柜 | 用于放交换机、路由器、功放硬盘录像机、服务器等设备。依据实际需要选购适宜规格。 | 1 | 个 | 必配 |  |
| 6 | 不间断电源 | 停电时保证教室内设备续电1小时。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 7 | 交互式多媒体设备 | 满足教学画面高清显示和触控教学互动；屏幕尺寸按需选定，一般不小于86英寸；物理分辨率不低于1920x1080（16:9）；具备多点触控功能；内置电脑。 | 1 | 套 | 必配 | 可选择一体机或智慧黑板形态；有条件的可选4k物理分辨率。 |
| 8 | 网络教室控制软件 | 用于远程监控、网络教学、班级管理等。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 9 | 耳机 | 头戴式耳麦。 | 适量 | 个 | 必配 |  |
| 10 | 桌椅 | 桌面、椅面四周为圆角。 | 若干 | 套 | 必配 |  |
| 11 | 资料柜 | 依据实际情况选购。用于收纳文件资料。 | ≥1 | 个 | 必配 |  |
| 12 | 防静电地板 | 600mm×600mm×30mm。用于防震隔音。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 13 | 防雷设施 | 用于机房防雷保护。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 14 | 盲文点显器 | 用于盲文的显示和录入操作。 | 适量 | 台 | 视力残疾学生选配 |  |
| 15 | 读屏软件 | 用于屏幕朗读。 | 1 | 套 | 视力残疾学生选配 |  |
| 16 | 上下课指示灯 | 用于提供学生视觉提示。 | 1 | 台 | 听力残疾学生选配 | 有条件可选配“光电文字显示器”。 |
| 17 | 教学互动游戏（其他）软件 | 用于丰富教学活动。 | 1 | 套 | 选配 | 结合学生情况和教学需求配置。 |

  - 人工智能教室

    - 场室功能介绍

- 人工智能教室是利用人工智能教育装备在虚拟现实、增强现实等方面的技术优势，辅助教师实现教学、训练目的，提升特殊学生教学质量的场室。

    - 适用对象与应用要求

| - 适用对象 | - 特殊教育需要学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 适用学段 | - 学前段 |  | - 义务段 |  | - 职中段 |  |

    - 面积指标

- 人工智能教室面积应参照《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关教学及教学辅助用房中关于计算机教室使用面积指标的相关规定，并依据办学规模进行数量配置。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》教学及教学辅助用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 参考计算机教室 | 44 | 44 | 61 | 61 | 122 | - | - | - |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增强现实（AR）/虚拟现实（VR）技术设备 | 提供虚拟的环境和任务，帮助学生在仿真场景下开展教学或康复训练。如：VR眼镜、3D全息投影等产品。 | 1 | 套 | 选配 |  |
| 2 | 人工智能（AI）技术设备 | 借助语言识别、图像识别、自然语言处理、专家系统、机器学习等技术的应用，辅助特教教学，提高教学质量。如：智能机器人、学习机等产品。 | 1 | 套 | 选配 |  |

- 职业技术教育

  - 超市情景实训室

    - 场室功能介绍

- 超市情景实训室是利用模拟超市场景的教育环境，为学生提供实践和体验式学习机会，锻炼学生购物技能、商业知识和社交交往能力的场室。

    - 适用对象与应用要求

| 适用对象 | 有社会适应需求的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 | þ |

    - 面积指标

该场室面积应参照《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关教学及教学辅助用房-职业技术教育教室的使用面积的相关规定，并依据办学规模进行适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》教学及教学辅助用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 参考职业技术教室 | - | - | - | - | - | 61 | 61 | 61 |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 购物篮 | 用于购物者携带所选商品，模拟真实购物的体验。 | 15 | 个 | 必配 |  |
| 2 | 购物车 | 用于购物者携带所选商品，模拟真实购物的体验。 | 15 | 台 | 必配 |  |
| 3 | 导购电子屏 | 用于供购物者了解商品陈列位置及库存情况。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 4 | 陈列货架和展示柜 | 层高可调节0.6—5.53米。用于陈列各类商品，模拟真实超市的商品陈列形式。 | 10 | 套 | 必配 | 视力残疾学生选配盲文货架名牌，并设立不同高度展示，便于不同年龄段学生使用。 |
| 5 | 价格标签牌 | 用于标示商品的名称、价格、产地等信息，帮助购物者了解商品信息和价格比较。 | 50 | 套 | 必配 | 可以使用纸质或电子价格标签。 |
| 6 | 收银台和POS机 | 用于模拟结账环节，增加结算环节的正确率及效率。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 7 | 推广活动展示台 | 用于展示促销活动、商品宣传资料、海报等。可以设置展示台、海报架或投影设备等，增加购物者对商品推广的了解。 | 1 | 套 | 必配 | 有条件可选配平板，提高无纸化宣传。 |
| 8 | 自动售货机 | 用于供购物者购买小食品或饮料。具备自助购物的便利功能。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 9 | 微波炉 | 用于让学生熟练加热食物。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 10 | 简餐工作台 | 用于提供简易餐饮制作。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 11 | 简易餐桌和椅子 | 用于为购物者提供休息和交流的场所。 | 4 | 套 | 必配 |  |
| 12 | 仓库储物柜 | 用于存放商品，补充货物和管理库存，确保商品的储备和及时补充。 | 4 | 套 | 必配 |  |
| 13 | 条码扫描器 | 用于快速扫描商品上的条形码，将商品信息录入系统中。 | 1 | 套 | 必配 |  |

  - 酒店保洁实训室

    - 场室功能介绍

- 酒店保洁实训室是提供实践培训，教授保洁技能和知识，培养学生的清洁卫生意识和工作技巧的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 接受职业教育的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 |  |

    - 面积指标

该场室面积应参照《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关教学及教学辅助用房-职业技术教育教室的使用面积的相关规定，并依据办学规模进行适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》教学及教学辅助用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 参考职业技术教室 | - | - | - | - | - | 61 | 61 | 61 |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配置 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家具套组 | 包括：床、床垫、桌子、沙发等。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 2 | 床上用品 | 包括：枕芯、枕套、床罩、被子、被套。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 3 | 电视机 |  | 1 | 台 | 必配 |  |
| 4 | 地面清洁工具 | 用于清洁地面。 包括：笤帚、拖把、尘推、干湿吸尘器等。 | 若干 | 把 | 必配 |  |
| 5 | 毛巾 | 用于清洁桌面、物品等。 | 若干 | 条 | 必配 |  |
| 6 | 梯子 | 根据实际情况选购三步梯、四步梯、五步梯、六步梯等。用于爬高。 | 1 | 个 | 必配 |  |
| 7 | 胶皮手套 | 用于防护手部，阻隔液体和化学物质，保护皮肤免受污染和刺激。 | 若干 | 双 | 必配 | 按学生人数配备。 |
| 8 | 垃圾桶 | 用于垃圾收纳。 | 2 | 个 | 必配 |  |
| 9 | 水桶 | 用于储水。 | 4 | 个 | 必配 |  |
| 10 | 擦玻璃器 | 用于清洁和擦拭玻璃表面，确保玻璃的清晰度和光洁度。 | 6 | 个 | 必配 |  |
| 11 | 清洁卫生车 | 用于收纳清洁工具。 | 2 | 个 | 必配 |  |
| 12 | 口罩 | 用于防尘。 | 若干 | 个 | 必配 | 按学生人数配备。 |
| 13 | 帽子 | 用于防尘。 | 若干 | 顶 | 必配 | 按学生人数配备。 |
| 14 | 胶皮靴子 | 具备防滑，阻隔液体和化学物质的功能。 | 若干 | 双 | 必配 | 按学生人数配备。 |
| 15 | 工作服 | 用于帮助学生适应工作场景。 | 若干 | 套 | 必配 | 按学生人数配备。 |

  - 针灸推拿教室

    - 场室功能介绍

- 针灸推拿实训室是提供实践培训，教授针灸推拿的技能和知识的场室。

    - 适用对象与应用要求

| 适用对象 | 有职业教育需求的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 |  |

    - 面积指标

该场室面积应参照《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关教学及教学辅助用房-职业技术教育教室的使用面积的相关规定，并依据办学规模进行适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》教学及教学辅助用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 参考职业技术教室 | - | - | - | - | - | 61 | 61 | 61 |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拿按摩床 | 中医推拿/泰式按摩。配套床、枕头、床罩。用于模拟场景及实操教学。 | 若干 | 张 | 必配 | 按照教学实际配置。 |
| 2 | 足浴沙发 | 用于模拟场景及实操教学。 | 若干 | 张 | 必配 | 按照教学实际配置。 |
| 3 | 美容床 | 用于模拟场景及实操教学。 | 若干 | 张 | 必配 | 按照教学实际配置。 |
| 4 | 按摩踩背床 | 用于模拟场景及实操教学。 | 若干 | 张 | 必配 | 按照教学实际配置。 |
| 5 | 按摩器材 | 包括：按摩床单、按摩巾、按摩棒、刮痧板、按摩介质等。 | 若干 | 套 | 必配 | 按照教学实际配置。 |
| 6 | 推拿按摩助学模具 | 用于帮助学生学习和练习按摩技术。 | 若干 | 套 | 必配 |  |
| 7 | 推拿按摩相关书籍 | 用于学习推拿按摩。 | 若干 | 册 | 必配 |  |
| 8 | 推拿按摩相关挂图 | 用于学习推拿按摩。 | 若干 | 张 | 必配 |  |

  - 汽车美容实训室

    - 场室功能介绍

汽车美容实训室是提供实践培训，教授汽车美容相关知识和技能，帮助学生掌握汽车清洗、打蜡，车内清洗、座椅清洗，挡风玻璃贴膜、汽车打蜡等常见汽车美容技能，以及掌握加装中央门锁、音响、防盗锁、倒车雷达等常见装饰项目技能的场室。

    - 适用对象与应用要求

| 适用对象 | 有职业教育需求的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 | ☐ | 义务段 |  | 职中段 | þ |

    - 面积指标

该场室面积应参照《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关教学及教学辅助用房-职业技术教室的使用面积的相关规定，并依据办学规模进行适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》教学及教学辅助用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 参考职业技术教室 | - | - | - | - | - | 61 | 61 | 61 |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板尺 | 根据需要配置适宜规格。 | 2 | 把 | 必配 |  |
| 2 | 卷尺 | 用于测量材料。 | 2 | 把 | 必配 |  |
| 3 | 壁纸刀 | 用于裁剪材料。 | 2 | 把 | 必配 |  |
| 4 | 小型贴膜烤烘机 | 用于缩膜。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 5 | 汽车贴膜工具套装箱 | 包括：刮板、修边器、裁刀、水刮。 | 2 | 套 | 必配 |  |
| 6 | 汽车清洗设备 | 高压水枪，用于清洗车身。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 7 | 工作灯 | 可充电，便携式。用于照明。 | 1 | 只 | 必配 |  |
| 8 | 充电机 | 可充12V或24V蓄电池， 充电电流6A~40A可调节，有蓄电池容量显示。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 9 | 车体封胶枪 | 用于挡风玻璃窗封胶、车体封胶。 | 1 | 把 | 必配 |  |
| 10 | 声级计 | 噪声检测设备，用于声学校准。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 11 | 臭氧消毒机 | 用于清除车内异味、杀灭病菌。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 12 | 美容抛光机 | 具备汽车漆面抛光功能。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 13 | 美容吸尘器 | 具备清洁汽车内饰功能。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 14 | 美容发泡机 | 具备清洗汽车内饰功能。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 15 | 工作服装 | 用于模拟上岗。 | 若干 | 套 | 必配 |  |
| 16 | 汽车配件 | 用于教授汽车装饰项目技能。如倒车雷达、汽车功放、汽车套装喇叭。 | 1 | 套 | 选配 |  |

  - 烹饪实训室

    - 场室功能介绍

烹饪实训室是进行烹饪技能教学与实践，帮助学生培养实用技能和促进自主生活的场室。

    - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有社会适应需求或职业教育需求的学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 | ☐ | 义务段 |  | 职中段 | þ |

    - 面积指标

该场室面积应参照《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》中有关教学及教学辅助用房-职业技术教育教室的使用面积的相关规定，并依据办学规模进行适当调整。

《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》教学及教学辅助用房使用面积指标 单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 参考职业技术教室 | - | - | - | - | - | 61 | 61 | 61 |

    - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烤箱 | 额定电压220V-50Hz。用于加热和烘焙。具备温度控制和烘烤功能。 | 2 | 台 | 必配 |  |
| 2 | 电饼铛 | 加热板功率800-1500W，直径20-40cm。用于制作各种类型的煎饼、薄饼和烙饼等。具备猛火速烤的功能。 | 2 | 台 | 必配 |  |
| 3 | 微波炉 | 功率600-900W。用于加热。具备定时器功能、安全锁定。 | 2 | 台 | 必配 |  |
| 4 | 电冰箱 | 用于待烹饪的食物的冷却、储存。 | 2 | 台 | 必配 |  |
| 5 | 炉灶 | 用于加热和烹饪。炉头不少于2个。 | 1 | 台 | 必配 | 可结合教学需要适量增配。 |
| 6 | 保温柜 | 用于食物保温、恒温。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 7 | 和面盆 | 304不锈钢材质，直径17cm-23cm。用于和面、果蔬清洗。 | 4～8 | 个 | 必配 |  |
| 8 | 面案 | 包括40*50cm、45*65cm、50*70cm、60*80cm尺寸。用于揉面。具备高效静电吸附桌面。 | 4～8 | 块 | 必配 |  |
| 9 | 蒸锅 | 304不锈钢。用于烹煮食物。 | 3 | 个 | 必配 |  |
| 10 | 空气炸锅 | 全金属内腔、5L大容量。用于对食物的烘烤。具备精准控温的功能。 | 若干 | 台 | 必配 |  |
| 11 | 笊篱 | 60cm/80cm/100cm/120cm规格，根据需要配置。不锈钢材质。用于对烹饪食物的滤汤、滤油。 | 若干 | 把 | 必配 |  |
| 12 | 电子秤 | 精确至0.1g。用于对食材的测量。具备置零、去皮、单位转换的功能。 | 若干 | 台 | 必配 |  |
| 13 | 量勺 | 不锈钢材质，用于量取定量液体或固体等。 | 4～8 | 套 | 必配 |  |
| 14 | 量杯 | V型导流口设计。用于量取液体。具备耐高温的功能。 | 4～8 | 套 | 必配 |  |
| 15 | 烤具 | 不同形状。用于烤制食物的模具。 | 4～8 | 套 | 必配 |  |
| 16 | 食品制作模具 | 用于制作各种形状的饼干、蛋糕等。 | 4～8 | 套 | 必配 |  |
| 17 | 打蛋器 | 手动或电动。用于打发蛋液。 | 4～8 | 个 | 必配 |  |
| 18 | 擀面杖 | 不同规格。用于擀面。 | 4～8 | 套 | 必配 |  |
| 19 | 刮板 | 用于分割面团。 | 4～8 | 个 | 必配 |  |
| 20 | 面粉筛网 | 用于解决面粉结块的问题。 | 4～8 | 个 | 必配 |  |
| 21 | 烘焙纸 | 硅油材质，耐高温。用于食物的烧烤烘焙。 | 若干 | 卷 | 必配 |  |
| 22 | 毛刷 | 用于刷油和酱料。 | 4～8 | 把 | 必配 |  |
| 23 | 裱花嘴 | 用于蛋糕裱花、曲奇的制作。 | 若干 | 个 | 必配 |  |
| 24 | 裱花台 | 用于蛋糕的造型裱花，静音顺滑。 | 若干 | 台 | 必配 |  |
| 25 | 餐盘 | 用于装食物。 | 若干 | 个 | 必配 |  |
| 26 | 面点制作相关书籍 | 用于学习面点制作。 | 若干 | 册 | 必配 |  |
| 27 | 半自动咖啡机 | 双蒸煮头。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 28 | 全自动咖啡机 | 主流配置。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 29 | 全自动磨豆机 | 主流配置。 | 1 | 台 | 必配 |  |
| 30 | 厨房用具 | 常用厨房用具及安全道具，用于不同程度学生使用。 | 若干 | 套 | 必配 |  |
| 31 | 药箱 | 用于安全防护。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 32 | 交互式多媒体设备 | 满足教学画面高清显示和触控教学互动；屏幕尺寸按需选定，一般不小于86英寸；物理分辨率不低于1920x1080（16:9）；具备多点触控功能；内置电脑。 | 1 | 套 | 必配 | 可选择一体机或智慧黑板形态；有条件的可选4k物理分辨率。 |

# 第三部分 普通学校资源教室教育装备配置

- 资源评估区

  - 区域功能介绍

资源评估区是教师利用各类评估以及筛查工具，为后期工作提供数据支撑的区域。

  - 使用对象与应用要求

| - 适用对象 | - 有特殊教育需要的在校学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 适用学段 | - 学前段 |  | - 义务段 |  | - 职中段 |  |

  - 面积指标

普通学校资源教室建设应符合广东省教育厅颁发的《广东省特殊儿童少年随班就读资源教室建设与管理实施办法》的相关规定，总使用面积不小于80㎡。一般分为资源评估、康复训练、学习辅导和办公咨询区，各区按需配置大小。

  - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/ 名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学习风格量表 | 用于评估个体的学习偏好和方式，如视觉型、听觉型、读写型、动觉型。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 2 | 阅读学习能力量表 | 用于评估阅读能力和技巧，包括阅读速度、理解能力、词汇量等方面。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 3 | 数学学习能力量表 | 用于评估数学学习能力和技能，包括数学概念理解、问题解决能力、数学推理等方面。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 4 | 大动作、精细动作、体能量表 | 用于评估个体在运动和体能方面的发展水平。大动作评估通常包括跑步、跳跃、爬行等活动，精细动作评估涉及手眼协调、握笔、剪纸等技能。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 5 | 情绪行为问题量表 | 用于评估个体的情绪状态和行为问题，包括情绪调节困难、注意力不集中、冲动行为等方面。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 6 | 认知能力量表 | 用于评估个体的认知功能，包括记忆、注意力、执行功能、语言能力等方面。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 7 | 智力量表 | 用于评估智力水平的标准化测验工具，可以评估认知能力，包括智力指数、执行功能、注意力、工作记忆、空间能力等方面。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 8 | 感觉统合量表 | 用于评估感觉统合发展，包括触觉、听觉、视觉、平衡、身体意识等方面。 | 1 | 套 | 必配 |  |
| 10 | 残疾学生评估工具 | 便携式。用于评估残疾能力、需求和发展状况，如功能、情感、社交、学习等方面的评估。 | 1 | 套 | 选配 |  |

- 康复训练区

  - 区域功能介绍

- 康复训练区是帮助有特殊教育需要的学生开展语言、运动等方面康复训练的区域。

  - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有特殊教育需要的在校学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 |  |

  - 面积指标

普通学校资源教室建设应符合广东省教育厅颁发的《广东省特殊儿童少年随班就读资源教室建设与管理实施办法》的相关规定，总使用面积不小于80㎡。一般分为资源评估、康复训练、学习辅导和办公咨询区，各区按需配置大小。

  - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语言康复训练教具与设备 | 用于有语言训练需求的学生。 | 1 | 套 | 必配 | 参考4.1 言语康复与训练室的教学装备配置列表。 |
| 2 | 感觉统合训练设备 | 用于有感统训练需求的学生。 | 1 | 套 | 必配 | 参考 3.2 感觉统合训练室的教学装备配置列表。 |
| 3 | 运动康复训练设备 | 用于有运动障碍或姿势异常的学生。 | 1 | 套 | 必配 | 参考 5.2 运动康复训练室的教学装备配置列表。 |
| 4 | 职业教育教具 | 用于学生的职业教育。 | 1 | 套 | 必配 | 参考第8章职业技术教育场室教学装备配置列表。 |
| 5 | 个别化康复教育支持系统 | 用于针对有特殊教育需求制定的个性化教育计划，具备康复、教育、教学档案记录、数据管理，教师备课与教学管理、其它和教学质量控制分析等功能。 | 1 | 套 | 必配 |  |

- 学习辅导区

  - 区域功能介绍

- 学习辅导区是通过各类学习训练帮助学生开展学业补救，提升自我认知、学习能力和社会适应等能力的区域。

  - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 有特殊教育需要的在校学生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 |  |

  - 面积指标

普通学校资源教室建设应符合广东省教育厅颁发的《广东省特殊儿童少年随班就读资源教室建设与管理实施办法》的相关规定，总使用面积不小于80㎡。一般分为资源评估、康复训练、学习辅导和办公咨询区，各区按需配置大小。

  - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认知训练教具 | 用于有认知训练需求的学生。 | 1 | 套 | 必配 | 参考 3.1 认知活动训练室的教学装备配置列表。 |
| 2 | 生活教育教具 | 用于生活常识的学习与训练。 | 1 | 套 | 必配 | 参考 7.1烹饪室、7.2家政室的教学装备配置列表。 |

- 办公咨询区

  - 区域功能介绍

- 办公咨询区是资源教师日常办公、接待的区域。

  - 使用对象与应用要求

| 适用对象 | 资源教室负责教师 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用学段 | 学前段 |  | 义务段 |  | 职中段 |  |

  - 面积指标

普通学校资源教室建设应符合广东省教育厅颁发的《广东省特殊儿童少年随班就读资源教室建设与管理实施办法》的相关规定，总使用面积不小于80㎡。一般分为资源评估、康复训练、学习辅导和办公咨询区，各区按需配置大小。

  - 场室教育装备列表

| 序号 | 设备类型/名称 | 基础功能、规格 | 配置数量 | 单位 | 配备标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 办公桌 | 用于处理教学资料、备课、批改作业等工作。 | - 1 | - 套 | - 必配 |  |
| - 2 | - 文件柜 | 用于存放文件资料、图书资料和教学活动、干预训练所需用品。 | - 若干 | - 个 | - 必配 |  |
| - 3 | - 书籍 | 特殊教育训练书籍、故事科普书籍、读物、心理康复书籍。 | - 若干 | - 套 | - 必配 |  |
| - 4 | - 电脑 | 用于日常办公，处理相关资料。 | - 若干 | - 台 | - 必配 |  |
| - 5 | - 打印机 | 用于打印和复印资料。 | - 1 | - 台 | - 选配 |  |
| - 6 | - 扫描仪 | 用于将纸质资料、文件、作业等扫描成电子文档。 | - 1 | - 台 | - 必配 |  |
| - 7 | - 沙发 | 用于接待、休息。 | - 1 | - 张 | - 必配 |  |